| Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (con modifiche del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n.42) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIANO DI AZIONE 2023 RETE INTERNA ALL’AGGLOMERATO DI VERONA |  |  |  |  |  |
| Relazione di sintesi |  |  |  |  |  |
| Rev. | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato | Data |
| 0 | Emissione | Progetti e Servizi Srl | Funzione Costruzione Autostradali | Autostrada BS-VR-VI-PD | Maggio 2023 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Sommario

1.	Premessa	3

2.	Descrizione degli assi stradali interessati al presente piano di azione	4

3.	Sintesi dei risultati della mappatura acustica per l’agglomerato di Verona	6

4.	Piano di azione per l’agglomerato di Verona	8

6.	Misure antirumore in atto e i progetti in preparazione	27

7.	Strategia di lungo termine	27

8.	Informazioni di carattere finanziario	28

9.	Valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione	28

# Premessa

Il presente documento illustra il piano di azione di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova predisposto secondo quanto richiesto dal D.lgs. n. 194 del 19 agosto 2005 il quale recepisce la direttiva comunitaria 2002/49/CE: scopo principale di tali leggi è giungere ad una gestione ecosostenibile dell’inquinamento acustico ambientale. La direttiva comunitaria richiede che sia prioritariamente analizzata la tratta di autostrada caratterizzate disposta all’interno dell’agglomerato di Verona, mentre in una seconda fase saranno sviluppati i piani di azione per le restanti tratte di Autostrada BS-VR-VI-PD. Il presente documento viene redatto per informare i cittadini delle azioni che saranno messe in atto da Autostrada BS-VR-VI-PD  e costituisce pertanto l’azione di informazione e consultazione del pubblico prevista dal articolo 8 del D.lgs. 194/2005.

Eventuali osservazioni possono essere presentate tramite raccomandata A/R all'indirizzo Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA, via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona, Italia o tramite P.E.C. all’indirizzo areacostruzioni@pec.autobspd.it, indicando come oggetto la dicitura “Osservazioni ai sensi del D.Lgs. n. 194/2005 - Piano di Azione”.

Figura 1 Sviluppo tratto Autostrada A4 - A31

Si ricorda infatti che Autostrada BS-VR-VI-PD gestisce una rete con uno sviluppo di 235,6 Km, la quale si inserisce nel corridoio europeo Mediterraneo collegando la Lombardia al Veneto, intersecandosi con la A21 Brescia – Piacenza e con la A22 Brennero – Modena (vedi figura seguente).

La rete in concessione è costituita da:

- tratta autostradale della A4 da Brescia a Padova di Km 146,1 (dal Km 217+700 al Km 363+723);

- autostrada A31 Trento - Valdastico – Vicenza – Riviera Berica - Rovigo, realizzata ed in esercizio nel tratto da Canda (S.S. 434) a Piovene Rocchette di Km 89,5;

- raccordo esterno di Brescia est, tangenziale di Lonato, di Verona (Sud ed Est), tangenziale di Vicenza (Sud), tangenziale di Limena, tangenziale di Padova (Nord) per complessivi 60 Km circa e di altri raccordi minori per complessivi 30 Km circa.

A4 e A31 sono classificate come assi stradali principali, l’agglomerato di Verona è interessato dalla A4, lo svincolo della A22 e la Tangenziale di Verona.

Il tratto autostradale BS-VR-VI-PD inizia tra i caselli di Brescia Ovest e Brescia Centro (km 217+700) e termina subito dopo gli svincoli del casello di Padova Est (km 363+723), per una estesa complessiva di 146,1 km. Complessivamente sono attraversati 41 Comuni.

Il piano di azione di Autostrada BS-VR-VI-PD si basa su una mappatura acustica effettuata con un modello di calcolo che utilizza come descrittori acustici i livelli Lden e Lnight richiesti dalla legislazione europea, e recepisce tutte le azioni di bonifica acustica che sono state definite nel Piano degli Interventi di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PICAR) previsti dalla vigente legislazione italiana.

# Descrizione degli assi stradali interessati al presente piano di azione

Il piano di azione oggetto del presente studio riguarda quindi le porzioni della rete A4 che si sviluppano all’interno dell’agglomerato di Verona, ovvero dal km 275+700 al km 288+100 ca individuato con codice gestore RD_IT_0010_001.

L’Autostrada A4 (RD_IT_0010_001) è un’infrastruttura stradale a due carreggiate, ciascuna di tre corsie più la corsia di emergenza, separate da spartitraffico centrale protetto da barriera metallica tipo tripla onda installato in tutto il tratto da Brescia a Padova. Su tale spartitraffico, ad intervalli di circa 2 km, sono presenti dei by pass, opportunamente chiusi, che in caso di necessità possono essere utilizzati per effettuare uno scambio di carreggiata e quindi consentire la deviazione del traffico sulla carreggiata opposta. La carreggiata in direzione Venezia è denominata Est, quella in direzione Milano Ovest. Il tratto che ricade all’interno dell’agglomerato di Verona ha uno sviluppo complessivo di 12 km circa, dalla progressiva km 275+700 alla km 284+000 e dalla progressiva km 285+000 a 288+300. Nel tratto di interesse sono presenti tre ponti, sui canali Giuliari-Milani (lunghezza 70 m), S.A.V.A. (lunghezza 142 m) e sul fiume Adige (lunghezza 141 m), e un tratto in viadotto tra questi ultimi manufatti (lunghezza 142 m).

Figura 2 Individuazione Autostrada A4 ed agglomerato di Verona

# Sintesi dei risultati della mappatura acustica per l’agglomerato di Verona

La direttiva comunitaria sull’inquinamento acustico non impone il rispetto di valori limite ammissibili, ma richiede solo di valutare tramite una procedura standard il numero di abitanti, edifici abitativi e sensibili esposti a diverse classi di rumorosità. È anche utile ricordare che i dati di seguito riportati non sono confrontabili con quelli riportati nelle mappature negli anni precedenti: infatti la Comunità Europea nel 2021 ha reso obbligatorio l’utilizzo di un nuovo modello di calcolo (per approfondimenti si rimanda alla relazione “Mappatura acustica Autostrada A4 con traffico annuale maggiore di 3.000.000 di veicoli all'anno gestita da “Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. - Tratto interno all'agglomerato di Verona.” del gennaio 2022. Di seguito sono riportati i dati più significativi della mappatura.

| Lden |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione strada | Intervalli | 55-59 dB(A) | 60-64 dB(A) | 65-69 dB(A) | 70-74 dB(A) | >75 dB(A) |
| IT_RD_0010_001 A4 tratto interno agglomerato Verona | N° Persone esposte | 1600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
|  | N° unità volumetriche esposte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lnight |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione strada | Intervalli | 50-54 dB(A) | 55-59 dB(A) | 60-64 dB(A) | 65-69 dB(A) | >70 dB(A) |
| IT_RD_0010_001 A4 tratto interno agglomerato Verona | N° Persone esposte | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | N° unità volumetriche esposte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denominazione strada | Lden>55 dB(A) |  |  | Lden>65 dB(A) |  |  | Lden>75 dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Km2 | N° unità volumetriche esposte | N° Persone esposte | Km2 | N° unità volumetriche esposte | N° Persone esposte | Km2 | N° unità volumetriche esposte | N° Persone esposte |
| IT_RD_0010_001 A4 tratto interno agglomerato Verona | 1.9 | 100 | 2200 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dati parziali relativi agli edifici sensibili.

| Lden – Scuole e asili |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione strada | Intervalli | 55-59 dB(A) | 60-64 dB(A) | 65-69 dB(A) | 70-74 dB(A) | >75 dB(A) |
| IT_RD_0010_001 A4 tratto interno agglomerato Verona | N° unità volumetriche esposte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Lden – Ospedali e Case di Cura |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione strada | Intervalli | 55-59 dB(A) | 60-64 dB(A) | 65-69 dB(A) | 70-74 dB(A) | >75 dB(A) |
| IT_RD_0010_001 A4 tratto interno agglomerato Verona | N° unità volumetriche esposte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lnight – Scuole e asili |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione strada | Intervalli | 50-54 dB(A) | 55-59 dB(A) | 60-64 dB(A) | 65-69 dB(A) | >70 dB(A) |
| IT_RD_0010_001 A4 tratto interno agglomerato Verona | N° unità volumetriche esposte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lnight – Ospedali e Case di Cura |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione strada | Intervalli | 50-54 dB(A) | 55-59 dB(A) | 60-64 dB(A) | 65-69 dB(A) | >70 dB(A) |
| IT_RD_0010_001 A4 tratto interno agglomerato Verona | N° unità volumetriche esposte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Piano di azione per l’agglomerato di Verona

La direttiva comunitaria 2002/49 richiede che, in base ai risultati della mappatura acustica, siano adottati opportuni piani d’azione allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, conservare la qualità acustica dell’ambiente quando questa è buona.

Per quanto riguarda le situazioni da migliorare, tutte le località di criticità acustica sono state individuate nel Piano degli Interventi di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PICAR) predisposto da Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. ed inviato nel dicembre 2008 a Comuni e Regioni interessate dalla propria rete ed al Ministero dell’Ambiente.

Nel PICAR sono riportati:

- l'individuazione degli interventi e le relative modalità di realizzazione;

- l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento;

- il grado di priorità di esecuzione di ciascun intervento, distinto sia su scala regionale che nazionale;

- le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori.

La seguente tabella riporta l’insieme degli interventi per l’agglomerato di Verona previsti nel PICAR, da cui si evince che i macrointerventi n.9, 10, 7 e 8 risultano rispettivamente 3°, 4°, 9° e 14° nella graduatoria nazionale.  Il costo totale aggiornato degli interventi per l’agglomerato di Verona è di 35.007.599 €

In particolare, il PICAR del 2007 per l’agglomerato di Verona prevede interventi diretti sugli edifici per un totale di 2339.60 m2 e le seguenti barriere antirumore:

Le seguenti tavole, dedotte dal PICAR approvato nel 2011 dal Ministero dell’Ambiente, riportano la localizzazione degli interventi di bonifica acustica (le progressive sono quelle vigenti nel 2007, e differiscono dalle attuali per 125km).

I benefici attesi dagli interventi previsti nel PICAR del 2008 in termini di persone, edifici e territorio esposti saranno calcolati e comunicati secondo la procedura del D.lgs. n 194/2005 a seguito di eventuali modifiche derivanti da osservazioni ricevute durante la fase di informativa al pubblico.

Si fa presente che, rispetto al PICAR del 2008, alcuni interventi nel tratto che interessa l’agglomerato di Verona, sono in fase autorizzativa. Nel dettaglio è possibile consultare tali interventi all’interno delle Relazioni di aggiornamento del PICAR per gli anni 2013 e 2019.

- Resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate

La mappatura ed il piano di risanamento acustico sono stati pubblicati sul sito di Autostrada BS-VR-VI-PD sul proprio sito web (https://autobspd.it/la-rete); sino alla data odierna non sono pervenute osservazioni.

# Misure antirumore in atto e i progetti in preparazione

Alcuni interventi sono stati realizzati in anticipo rispetto alle graduatorie del PICAR, in quanto:

- è stato necessario ripristinare urgentemente delle schermature realizzate negli anni passati, antecedenti alla predisposizione del PICAR e costituite da struttura in legno riempita con terreno vegetale: infatti tali barriere antirumore sono state interessate da importanti segnali di cedimento, con rischio di rovina sulla carreggiata adiacente interessata da intenso traffico. In fase di rifacimento, si sono adeguate le altezze delle barriere in modo da renderle aderenti alle risultanze del PICAR stesso e di più dettagliate analisi acustiche, sia di modellizzazione che di rilievi fonometrici;

- rispetto delle prescrizioni originate da specifici provvedimenti delle Autorità: in tal caso si tratta di opere di nuova installazione. Nella realizzazione di tali interventi, si sono tenuti in debito conto sia le indicazioni del PICAR che i progetti esecutivi di dettaglio.

Nel 2020 sono state avviate le attività di progettazione definitiva dei macrointerventi del primo stralcio.

# Strategia di lungo termine

Il decreto legislativo n. 194 prevede alcune possibili opzioni per il controllo del rumore: qui di seguito si riportano sommariamente le attività che Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha messo in atto per il controllo del rumore da traffico, escludendo quelle attività che non sono di competenza di un concessionario di infrastrutture autostradali (scelta di sorgenti più silenziose, misure economiche od incentivi, pianificazione territoriale, pianificazione del traffico). Le azioni di controllo del rumore si realizzano soprattutto attraverso:

- accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti: lo sviluppo di pavimentazioni drenanti tradizionali interessa ormai la totalità della rete; le pavimentazioni drenanti e fono assorbenti sono state realizzate per contenere il livello di rumorosità, che consentono anche di migliorare la visibilità e di ridurre il fenomeno dell'acquaplaning. L'effetto migliorativo delle pavimentazioni drenanti e fonoassorbenti è stimabile in circa 2,5 dB[A] in confronto a pavimentazioni tradizionali. La Società effettua periodicamente il monitoraggio delle pavimentazioni per verificarne il grado di usura ed esegue i conseguenti interventi di manutenzione necessari a garantirne l'efficienza e durabilità;

- riduzione della trasmissione del suono: per tale punto si può fare riferimento ai Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PICAR) che sono stati presentati nel 2007 al Ministero dell'Ambiente, alle Regioni Lombardia e Veneto ed a tutti i comuni interessati. Tale PICAR ha identificato 24 macrointerventi lungo tutta la rete in concessione, relativamente a cui sono state dimensionate (di massima) le opere di bonifica acustica, prendendo in esame sia barriere che finestre antirumore.

Ulteriori azioni sono state effettuate per quanto riguarda la fluidificazione del traffico ed il controllo delle velocità: in particolare per tale ultimo punto, va ricordata l'adozione del sistema automatico di controllo della velocità media di transito, TUTOR, attualmente attivato nelle tratte da Brescia Est a Desenzano e da Sommacampagna a Peschiera, in entrambi i sensi di marcia e preceduto da appositi pannelli segnaletici.

Il sistema TUTOR è un efficace deterrente per ridurre “picchi” e valori medi delle velocità di transito, sia dei veicoli leggeri che pesanti, e pertanto concorre a ridurre anche l’inquinamento acustico: infatti la velocità media di transito influenza l’emissione sonora secondo la formula 20 Log (v/v0), e quindi si può stimare che il TUTOR comporti una riduzione della generazione del rumore valutabile in circa 1 dB[A].

# Informazioni di carattere finanziario

Il costo totale aggiornato al 2019 di tutte le opere di bonifica acustica (barriere e finestre antirumore) previste nel PICAR è pari a 201.864.782 €.

È importante sottolineare che tale cifra è basata su stime effettuate su una progettazione di massima degli interventi e attraverso l’adozione di costi standard, non analitici.

# Valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione

Nella predisposizione dei piani di azione si è utilizzato una valutazione di tipo modellistico per individuare le aree oggetto di interventi di risanamento acustico. È importante sottolineare che per la realizzazione degli interventi previsti nel PICAR, occorrerà passare attraverso le fasi attuative, dal progetto preliminare al progetto esecutivo, il finanziamento dell’opera, la gara di appalto, l’affidamento lavori, la realizzazione ed il collaudo: in tale ultima fase si procederà alla valutazione strumentale dell’efficacia delle opere realizzate, attraverso specifiche campagne di monitoraggi fonometrici.